# Wartung des Frischwasserwegs

PUDU CC1 Pro  |  Frischwasserfilter und kleine Öffnungen im Walzenbürstenfach

Diese Anleitung beschreibt die regelmäßige Reinigung der beiden Wasserweg-Komponenten, die bei zu geringem oder fehlendem Wasseraustritt zuerst geprüft werden sollten.

Sicherheit: Vor jeder Wartung die Reinigungsaufgabe beenden, den Roboter vollständig ausschalten und den Schlüsselschalter auf AUS stellen. Wartungsarbeiten niemals bei laufendem Gerät durchführen.

# 1. Frischwasserfilter reinigen

Ein zugesetzter Frischwasserfilter kann den Wasserdurchfluss stark verringern oder vollständig blockieren. Typische Ursachen sind Schmutzpartikel und Kalkablagerungen aus der Wasserleitung.

- Roboter auf einer ebenen Fläche abstellen und vollständig ausschalten. Einen geeigneten Behälter bereithalten, da beim Öffnen Wasser austreten kann.

- Filterabdeckung am Frischwassertank abschrauben und den Filtereinsatz herausziehen.

- Filtereinsatz gründlich mit klarem Wasser abspülen, bis das feine Metallgewebe frei von Schmutz und Ablagerungen ist. Keine scharfen Werkzeuge oder aggressiven Reinigungsmittel verwenden.

- Filtergehäuse und Dichtung kontrollieren und sichtbare Rückstände entfernen.

- Filtereinsatz vollständig einsetzen, Abdeckung sicher verschließen, Frischwasser einfüllen und den Wasseraustritt mit einer kurzen manuellen Nassreinigung prüfen.

Filtergehäuse (links) und herausgenommener Filtereinsatz (rechts)

Empfohlenes Intervall: Alle 3-5 Wochen reinigen; bei hartem Wasser oder sichtbaren Ablagerungen häufiger kontrollieren. Der Roboter darf im normalen Betrieb nicht ohne Filter eingesetzt werden.

# 2. Kleine Öffnungen im Walzenbürstenfach reinigen

Schlamm und Schmutz sammeln sich mit der Zeit im Walzenbürstenfach und an den kleinen Ablauf-/Auslassöffnungen. Dadurch kann der Wasserfluss beeinträchtigt werden.

- Frischwasser- und Schmutzwassertank vollständig entleeren.

- Roboter vollständig ausschalten und den Schlüsselschalter auf AUS stellen.

- Den Roboter mit Unterstützung einer zweiten Person vorsichtig nach hinten auf eine weiche, stabile Unterlage neigen. Darauf achten, dass das Gerät nicht wegrutschen kann.

- Die kleinen Öffnungen im Walzenbürstenfach vorsichtig mit einer feinen Drahtbürste reinigen. Das übrige Fach mit einer weichen Bürste von Schlamm und Rückständen befreien. Die Öffnungen nicht gewaltsam vergrößern.

- Gelöste Rückstände entfernen und das Walzenbürstenfach mit einem Tuch trockenwischen.

- Roboter wieder aufrecht stellen, Frischwasser einfüllen und mit einer kurzen manuellen Nassreinigung kontrollieren, ob das Wasser gleichmäßig austritt.

Kleine Öffnungen lokalisieren (oben) und vorsichtig reinigen (unten)

Empfohlenes Intervall: Walzenbürstenfach und kleine Öffnungen alle 2-3 Wochen kontrollieren und reinigen.

Reinigungsmittel: Nur nicht schäumende, neutrale Reinigungsmittel mit pH 6-8 verwenden. Keine starken Säuren, Laugen oder aggressiven Entkalker in den Roboter geben.

Quelle: PUDU Academy - PUDU CC1 Pro Operation Guide V2.0 (Kapitel 5.1.6 und 5.1.9).